实验项目七 ROS机器人运动控制

- 实验目的

1、 掌握机器人仿真模型的传动装置设置；

2、 掌握机器人仿真模型的控制器设计方法；

3、 掌握Gazebo软件的使用方法；

4、 xacro文件的介绍与使用。

- 实验设备

1、 雷达模块一台；

2、 无线键鼠一套；

3、 显示器一套。

- 实验步骤和内容

1、Rviz中控制机器人模型运动

通过URDF结合rviz可以创建并显示机器人模型，不过，当前实现的只是静态模型，如何控制模型的运动呢？在此，可以调用Arbotix实现此功能。

简介：

Arbotix：Arbotix是一款控制电机、舵机的控制板，并提供相应的ros 功能包，这个功能包的功能不仅可以驱动真实的Arbotix控制板，它还提供一个差速控制器，通过接受速度控制指令更新机器人的joint状态，从而帮助我们实现机器人在rviz中的运动。

这个差速控制器在arbotix_python程序包中，完整的arbotix程序包还包括多种控制器，分别对应dynamixel电机、多关节机械臂以及不同形状的夹持器。

接下来，通过一个案例演示arbotix的使用。

需求描述：

控制机器人模型在rviz中做圆周运动。

实现流程：

- 安装Arbotix；

- 创建新功能包，准备机器人urdf、xacro文件；

- 添加Arbotix配置文件；

- 编写launch文件配置Arbotix；

- 启动launch文件并控制机器人模型运动。

（1）安装Arbotix

方式1：命令行调用

$ sudo apt-get install ros-<<VersionName()>>-arbotix

将<<VsersionName()>>替换成当前ROS版本名称，机器人里ROS版本是melodic，如果提示功能包无法定位，请采用方式2。

方式2：源码安装

先从github下载源码，然后调用catkin_make编译：

$ git clone https://github.com/vanadiumlabs/arbotix_ros.git

如果以上两种方法都不可用，可以在浏览器搜索ros arbotix，进入官网查看官方提供的网址，更换网址后重复方式2。

（2）创建新功能包，准备机器人urdf、xacro

urdf和xacro调用之前实现即可。

（3）添加arbotix所需的配置文件

添加arbotix所需配置文件,详情见test_02功能包中config文件夹里的control.yaml文件：

# 该文件是控制器配置,一个机器人模型可能有多个控制器，比如: 底盘、机械臂、夹持器(机械手)....

# 因此，根 name 是 controller

controllers: {

# 单控制器设置

base_controller: {

#类型: 差速控制器

type: diff_controller,

#参考坐标

base_frame_id: base_footprint,

#两个轮子之间的间距

base_width: 0.2,

#控制频率

ticks_meter: 2000,

#PID控制参数，使机器人车轮快速达到预期速度

Kp: 12,

Kd: 12,

Ki: 0,

Ko: 50,

#加速限制

accel_limit: 1.0

}

}

另请参考：http://wiki.ros.org/arbotix_python/diff_controller

（4）launch文件中配置arbotix节点

部分launch示例代码，test_02中launch文件下的control.launch文件下方，是已经配置好的arbotix节点，在运行该launch文件时，会产生错误[dviver-5]，原因是arbotix运行的是python3而ROS运行的是python2，解决方法是进入arbotix_python功能包，进入bin，进入arbotix_driver将开头的python3改为python2.7：

<node name="arbotix" pkg="arbotix_python" type="arbotix_driver" output="screen">

<rosparam command="load" file="$(find test_02)/config/control.yaml" />

<param name="sim" value="true" />

</node>

代码解释：

- <node>调用了arbotix_python功能包下的arbotix_driver节点；

- <rosparam>arbotix驱动机器人运行时，需要获取机器人信息，可以通过file加载配置文件；

- <param>在仿真环境下，需要配置sim为true。

（5）启动launch文件并控制机器人模型运动

启动launch：roslaunch test_02 control.launch

配置rviz：

控制小车运动：

此时调用rostopic list会发现一个熟悉的话题：/cmd_vel

也就说我们可以发布cmd_vel话题消息控制小车运动了，该实现策略有多种，可以另行编写节点，或者更简单些可以直接通过如下命令发布消息,下列代码在输入完Twist之后，按两下Tab键，改完参数后再enter，改参数时，只能用左右键移动：

$ rostopic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/Twist "linear:

x: 1.0

y: 0.0

z: 0.0

angular:

x: 0.0

y: 0.0

z: 1.0"

现在，小车就可以运动起来了。

另请参考：http://wiki.ros.org/arbotix

- 控制MV-AIBOT机器人运动

（1）MV-AIBOT机器人与上位机通信机制

MV-AIBOT机器人与上位机通过有线网络连接，可以利用socket进行两者之间的通信，硬件设备有了，要想两个设备互通，就需要有固定的通信协议，两个设备按照固定的协议来互通数据，参考协议如下：

| 功能编码2B | 数据段0~6B | 描述 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x1100 | int Speed_L; 4Bytes int Speed_R; 4Bytes | 运动控制指令、遥控器失能控制指令。 | Speed指示左右轮运动速度，取值为真实速度*100，例如：100表示1m/s，250表示2.5m/s。 |
| 0xcdab | short int Speed; 2 Bytes short int A_Speed; 2 Bytes short int Angle; 2 Bytes | 速度状态反馈、 角度反馈指令 | Speed指示运动速度，A_Speed指示运动角速度，Angle为当前角度。 |
| 0x1111 | 无 | 关闭速度、角速度和角度反馈。 | （默认开启底盘速度、角速度、角度数据反馈，下发指令后关闭。） |
| 0xaabb | 无 | 打开底盘角度闭环控制、失能遥控器控制。 | （使用视觉模块时首先发送该命令，再进行角度和速度控制，否则角度控制无效。） |
| 0xaacc | int Speed; 4Bytes int Angle; 4Bytes | 运动控制指令。 | （使用视觉模块时使用该命令控制底盘前进、后退和转向。） |

（2）在上位机编写MV-AIBOT机器人与上位机通信程序

根据上述协议，编写MV-AIBOT机器人与上位机通信程序，最终实现通过键盘来控制MV-AIBOT机器人的移动。参考代码如下，或者参考car_teleop.py。

#!/usr/bin/env python

#coding=utf-8

import roslib; roslib.load_manifest('mbot_bringup')

import rospy

from geometry_msgs.msg import Twist

import socket

def callback(msg):

cmd_twist_rotation = msg.angular.z

cmd_twist_x = msg.linear.x

wheelspeed = odom_to_speed(cmd_twist_x, cmd_twist_rotation)

if int(wheelspeed[0]) < 0:

L_wheelspeed = int(wheelspeed[0]) & 0xff

L_wheelspeed = str(hex(L_wheelspeed))

Lfuhao = 0

else:

L_wheelspeed = str(hex(int(wheelspeed[0])))

Lfuhao = 1

if int(wheelspeed[1]) < 0:

R_wheelspeed = int(wheelspeed[1]) & 0xff

R_wheelspeed = str(hex(R_wheelspeed))

Rfuhao = 0

else:

R_wheelspeed = str(hex(int(wheelspeed[1])))

Rfuhao = 1

num_L = len(L_wheelspeed)

num_R = len(R_wheelspeed)

if num_L < 4:

send_L = (L_wheelspeed[-1:])

L_wheelspeed = '0' + send_L

else:

send_L = (L_wheelspeed[-2:])

L_wheelspeed = send_L

if num_R < 4:

send_R = (R_wheelspeed[-1:])

R_wheelspeed = '0' + send_R

else:

send_R = (R_wheelspeed[-2:])

R_wheelspeed = send_R

L_wheelspeed = L_wheelspeed.decode('hex')

R_wheelspeed = R_wheelspeed.decode('hex')

if Lfuhao == 1 and Rfuhao == 1:

send_wheelspeed = ('\x00\x11' + L_wheelspeed + '\x00\x00\x00'  + R_wheelspeed + '\x00\x00\x00')

if Lfuhao == 1 and Rfuhao == 0:

send_wheelspeed = ('\x00\x11' + L_wheelspeed + '\x00\x00\x00'  + R_wheelspeed + '\xff\xff\xff')

if Lfuhao == 0 and Rfuhao == 1:

send_wheelspeed = ('\x00\x11' + L_wheelspeed + '\xff\xff\xff'  + R_wheelspeed + '\x00\x00\x00')

if Lfuhao == 0 and Rfuhao == 0:

send_wheelspeed = ('\x00\x11' + L_wheelspeed + '\xff\xff\xff'  + R_wheelspeed + '\xff\xff\xff')

if send_wheelspeed == ('\x00\x11\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'):

mysocket.send(send_wheelspeed)

mysocket.send(send_wheelspeed)

else:

mysocket.send(send_wheelspeed)

def odom_to_speed(cmd_twist_x = 0, cmd_twist_rotation = 0):

cent_speed = cmd_twist_x

yaw_speed = cmd_twist_rotation

Lwheelspeed = cent_speed - 0.49*yaw_speed/2

Rwheelspeed = cent_speed + 0.49*yaw_speed/2

CM_Lwheelspeed = Lwheelspeed * 100

CM_Rwheelspeed = Rwheelspeed * 100

return CM_Lwheelspeed, CM_Rwheelspeed

def listener():

rospy.init_node('cmd_vel_listener',anonymous=True)

rospy.Subscriber("/cmd_vel", Twist, callback)

rospy.spin()

if __name__ == '__main__':

mysocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

host = '192.168.0.10'

port = 8800

try:

mysocket.connect((host, port))

print('connect_success')

except:

print('connect_unsuccess')

exit(1)

listener()

在运行上述文件前，先打开提前准备好的launch文件，test_03功能包下，launch文件夹中的mycar.launch文件，再打开键盘控制节点mbot_teleop.launch和小车通信节点car_teleop.py,就可以用键盘控制节点控制小车运动了。

- 实验参考结果

1、小车在Gazebo中正常运行的结果如下图所示：

2、通过Rviz显示机器人的里程计信息以及运动朝向如下图所示：

3、MV-AIBOT机器人与上位机通信结果如下图所示：

- 相关的测试代码

见代码包test_02、test_06。